Videoconferenza

Breve guida

Set Top Vega Star Silver della Aethra

Questa breve guida fornisce le nozioni fondamentali del funzionamento del sistema di videoconferenza situato nella biblioteca in cupola. Verrà illustrato come accedere al locale, accendere i vari apparati, avviare una videoconferenza e come utilizzare alcune particolari caratteristiche.

Caratteristiche tecniche

L’apparato di videoconferenza installato in biblioteca (cupola) è un Set Top della Aethra modello Vega Star Silver (Fig. 1) e permette di fare videoconferenza via rete dati.

La telecamera incorporata ha una risoluzione di 752x582 pixel (PAL) con zoom ottico 10x ed audio tracking, mentre la risoluzione video è di 704 x 576 pixel (formato 4CIF).

FIG. 1

La connessione dati, a costo nullo, si basa su una linea a 100 Mbps; il Set Top ha il seguente indirizzo IP: 192.156.213.194

Accesso al Servizio ed alla Biblioteca

Si rammenta che per usufruire del servizio di videoconferenza, come per le riunioni in cupola, ci si deve prenotare presso la segreteria di Direzione, s.ra Schianchi.

La chiave per accedere alla Biblioteca va richiesta con ragionevole anticipo a

- Marco Ferrucci           int. 440

- Francesco Massaro    int. 421

- Simone Mattana        int. 413

Accensione degli apparati

- Ricordarsi di portare con se le specifiche per accedere alla videoconferenza remota,  comunicate da chi l’ha attivata.

- Accendere il Top Box con il telecomando in Fig. 2: deve comparire una luce rossa e la telecamera prende posizione.

FIG. 2

- Accendere il lettore dvd sulla consolle con il telecomando in fig. 3: deve comparite la scritta AUX.

- Accendere il videoproiettore con il telecomando in fig. 4, avendo cura di direzionarlo verso di esso (alle proprie spalle guardando il telo di proiezione): deve comparire una luce verde.

FIG. 3                                                FIG. 4

- Controllare che lo switch video VGA presenti gli indicatori luminosi come in fig. 5; nel caso di non corrispondenza, agire sui due pulsanti per ottenerla.

FIG. 5

- Nel caso non fosse ancora visibile la schermata della videoconferenza, sul telecomando in fig. 4, pigiare il tasto BNC. Con il tasto “SEARCH” il videoproiettore eseguira` una ricerca automatica del segnale in ingresso individuando il canale giusto.

Avviare una videoconferenza

- A questo punto vi viene proposta sullo schermo l’interfaccia utente principale, la Home Page (Fig. 6)

FIG. 6

- Con le frecce del telecomando in Fig.2 posizionarsi sull’icona “Video” (Fig. 6) dello schermo e cliccare OK.

- Verrà mostrata sullo schermo la videata (fig.7) con i campi dove inserire i dati per la connessione

- Posizionarsi sul primo campo ed inserire il numero IP a cui ci si deve collegare per partecipare alla videoconferenza (fig. 7); il numero viene fornito da chi la gestisce.

Per scrivere il carattere “.”, che separa i campi dell’indirizzo, premete “*”

FIG. 7

- Tipo di chiamata: assicurarsi che il secondo campo presenti “IP H323”, altrimenti selezionarlo premendo OK e scegliendolo con le frecce dalla lista presentata

- Sul terzo campo selezionate la velocità di chiamata, se non già impostata, a 768K

- posizionatevi sull’icona “Chiama” sullo schermo e cliccate “OK” per effettuare il collegamento ed avviare la videoconferenza

- Audio

  - Per intervenire durante una videoconferenza bisogna utilizzare il microfono digitale (POD con copertura di 360˚) (fig. 8); posizionarlo nel posto più opportuno, sempre equidistante da ciascun partecipante per ottenere un audio equilibrato ed un efficace tracking dell’audio (campo d’utilizzo: max 6 metri, ottimale 3 metri) che permette alla telecamera di spostare l’inquadratura nella direzione da cui proviene il suono (voce o rumore continuativi)

FIG. 8

  - La luce verde situata sul microfono indica che è attivo e che quindi tutti i partecipanti remoti alla videoconferenza sentiranno ogni rumore proveniente dalla sala

  - Per spegnere il microfono agire o direttamente sul suo tasto MUTE del microfono o tramite il telecomando (fig. 9, tasto destro); la luce diventerà rossa e comparirà sullo schermo in rosso il simbolo che indica l’assenza di audio locale

FIG. 9

- Visualizzazione

  - Per visualizzare l’aula in cui si tiene la videoconferenza o il sito da cui trasmettete (quello che gli altri vedono) agire sul tasto sinistro LOC e destro REM (fig. 10); per vedere contemporaneamente la conferenza e il sito locale in piccolo, agite sul tasto PIP.

FIG. 10

  - Per selezionare e visualizzare la schermata della videoconferenza o del PC dovete agire sul tasto SELF.

Conclusione

Per maggiori dettagli su quanto esposto o per approfondire la conoscenza delle possibilità dell’apparato di videoconferenza (presentazione a distanza, multivideoconferenza,…) fate riferimento al manuale completo che trovate nella cartella.

________________________________________________________________________________

Per ulteriori chiarimenti e/o segnalazioni di errori od omissioni, potete contattarmi al 455.

Guido Buscema